Речь для защиты курсового проекта

Вариант 21 «Санузел» · Трофимовская Милена Олеговна, группа 54-15 · время выступления 6–7 минут

## Слайд 1. Титульный слайд

Здравствуйте! Меня зовут Трофимовская Милена Олеговна, я студентка группы 54-15. Тема моего курсового проекта — разработка и сопровождение виртуальной системы сбора и учёта данных на Arduino. У меня вариант двадцать один, сценарий «Санузел». Руководители проекта — Борисов Егор Николаевич и Дадаев М. В.

## Слайд 2. Содержание

Коротко о плане выступления. Сначала постановка задачи и структура системы, затем алгоритм и аппаратная часть, модель в Wokwi и прошивка. После этого база данных и загрузка в Node-RED, тестирование, объём данных и Git, выводы. Содержание кликабельное: из него можно перейти к любому разделу, а с любого слайда вернуться обратно.

## Слайд 3. Цель и постановка задачи

Система контролирует задымление, присутствие человека и влажность воздуха в санузле. Первый датчик — MQ2, аналоговый, он показывает уровень дыма от нуля до ста процентов. Второй — PIR, присутствие, ноль или единица. Третий — DHT22, относительная влажность. Датчики опрашиваются раз в секунду, но влажность DHT22 фактически обновляется раз в две секунды, в остальных циклах повторяется прежнее значение. Если дым превышает двадцать пять процентов, включаются реле вентилятора и красный светодиод. Когда дым спадает, всё выключается. Все данные попадают в журнал, а затем в базу SQLite.

## Слайд 4. Структура системы

Так выглядит структурная схема. Слева три датчика, в центре плата Arduino Uno. Плата управляет реле вентилятора и светодиодом-индикатором, а по последовательному порту на скорости девять тысяч шестьсот бод передаёт текстовые строки DATA и EVENT. Эти строки я сохраняю в журнал, Node-RED разбирает его и загружает в базу данных.

## Слайд 5. Алгоритм работы

Алгоритм работы прошивки показан блок-схемой. Каждую секунду контроллер опрашивает три датчика и печатает строку DATA. Если дым выше двадцати пяти процентов, включаются реле вентилятора и красный светодиод, и печатается событие THRESHOLD. Когда дым возвращается в норму, они выключаются, и печатается NORMAL. Флаг alarm нужен, чтобы событие передавалось только при смене состояния, а не в каждом цикле.

## Слайд 6. Аппаратная часть

Принципиальная схема выполнена в EasyEDA по требованиям ЕСКД. На ней плата Arduino, датчики дыма, движения и влажности, реле, два светодиода и два резистора. Красный светодиод D1 подключён к выводу D8 через резистор сто пятьдесят ом: пять вольт минус два вольта, делить на ноль целых двадцать сотых ампера. Шаг АЦП по дыму ноль целых сто шестьдесят восемь тысячных процента, шкала откалибрована от кода четыреста двадцать восемь. Суммарный ток потребления около трёхсот шести миллиампер, питания от USB хватает. Схема и перечень элементов оформлены на листах с рамкой, они приведены в приложениях Б и В записки.

## Слайд 7. Модель в Wokwi

По этой схеме я собрала модель в симуляторе Wokwi. Уровень дыма задаётся ползунком датчика MQ2 на входе A0, присутствие — датчиком PIR на выводе D2, влажность — датчиком DHT22 на выводе D3. Реле подключено к D7, светодиод — к D8. Реле включается при дыме выше порога и выключается при возврате в норму — на слайде скриншоты обоих состояний из симулятора. Файл diagram.json и скетч лежат в папке sim, а ссылка на проект указана в README.

## Слайд 8. Прошивка и протокол

Прошивка выводит в последовательный порт на скорости девять тысяч шестьсот бод строки двух видов. Строка DATA содержит номер цикла и три показания: дым, присутствие и влажность. Строка EVENT появляется только при смене состояния и содержит тип события THRESHOLD или NORMAL. Время измерения в базе вычисляется как номер цикла, умноженный на период в одну секунду. Строки сохраняются в журнал data/log.txt, он служит входом для Node-RED.

## Слайд 9. База данных SQLite

База данных SQLite состоит из двух таблиц. В таблице readings показания хранятся в длинном формате: одна строка на один датчик в одном цикле. В таблице events лежат события THRESHOLD, NORMAL и FAULT. Подготовлены четыре контрольных запроса: десять последних показаний, минимум, среднее и максимум по каждому датчику, список всех событий и количество записей в таблицах.

## Слайд 10. Загрузка в Node-RED

Поток Node-RED следит за файлом data/log.txt. При сохранении файла он читает журнал, функция разбирает строки, проверяет диапазоны и формирует SQL-скрипт load.sql, а узел exec загружает его в базу командой sqlite3. Скрипт начинается с очистки таблиц, поэтому повторная загрузка не создаёт дублей. Если значение датчика вне диапазона или отсутствует, записывается событие FAULT.

## Слайд 11. Тестирование и результаты

Проверка выполнена в симуляторе Wokwi, журнал сохранён без изменений: девяносто один цикл. Сначала дым выше порога — событие THRESHOLD, вентилятор и светодиод включены. На одиннадцатом цикле дым снижен до нуля — событие NORMAL, они выключаются. На пятьдесят седьмом цикле дым поднят до тридцати восьми целых восьмидесяти двух сотых процента — снова THRESHOLD, на семьдесят восьмом — NORMAL. В базе оказалось двести семьдесят три показания и четыре события. Когда в журнал подали значение девятьсот девяносто девять для датчика дыма, записалось событие FAULT. Повторная загрузка дублей не создаёт.

## Слайд 12. Объём данных и Git

Расчёт объёма для непрерывной работы: двести пятьдесят девять тысяч записей в сутки, около десяти целых четырёх десятых мегабайта, за тридцать суток около трёхсот одиннадцати мегабайт. Проект ведётся в репозитории Git с названием kyrsovaya21 на GitHub. В нём папки firmware, db, nodered, data, sim и docs. Выполнено пять коммитов по этапам работы, на финальной версии стоит метка v1.0. Файл базы данных и load.sql в репозиторий не входят, потому что создаются автоматически.

## Слайд 13. Выводы

В итоге разработана и проверена виртуальная система для сценария «Санузел»: принципиальная схема, модель в Wokwi, прошивка, база данных и загрузка через Node-RED с контролем неисправностей. Что можно улучшить: читать DHT22 раз в две секунды, добавить задержку выключения вентилятора и записывать журнал на SD-карту. Спасибо за внимание, готова ответить на вопросы.

## Слайд 14. Репозиторий проекта

Весь проект доступен в репозитории на GitHub. Достаточно навести камеру телефона на QR-код или открыть ссылку github.com/volan11/kyrsovaya21: там лежат прошивка, модель Wokwi, база данных, поток Node-RED, журналы, схемы, записка и презентация. Спасибо за внимание, готова ответить на вопросы.